FDS - Ficha com Dados de Segurança

# 1. Identificação do Produto e da Empresa

# Identificação do Produto

# Ácido Cítrico

# Outras maneiras de identificação

# Nome INCI (PT/EN): Ácido Cítrico/Citric Acid

# Usos recomendados e restrições de uso

# Ácido orgânico fraco utilizado para controle de pH e como coadjuvante de limpeza.

# Indicado como produto químico de laboratório e aplicações industriais. Não utilizar para produtos alimentares.

# Não utilizar para fins particulares (domésticos).

# Detalhes do Fornecedor

Macler Produtos Químicos Ltda

Rua Fritz Lorenz, 1774, Galpão 5 – Bairro Industrial – CEP 89120-000 – Timbó/SC

Telefone: (47) 3323-5012

E-mail:	macler@macler.com.br

# Número do Telefone de Emergência

# 0800 711 9000 / 0800 770 0044 – Unybrasil Emergências Ambientais

# 2. Identificação de Perigos

Classificação da substância ou mistura

Toxicidade aguda (Dérmica) – Categoria 5

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A

Elementos de rotulagem GHS

Palavra de Advertência: Atenção

Frases de perigo

| Código | Frase de Perigo | Classe de Perigo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| H313 | Pode ser nocivo em contato com a pele. | Toxicidade aguda (Dérmica) | 5 |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. | Lesões oculares graves/irritação ocular | 2A |

Frases de Precaução

Frases de precaução de caráter geral

Não se aplica.

Frases de precaução de prevenção

P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular.

Frases de precaução de resposta à emergência

P302 + P312 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Frases de precaução de armazenamento

Não se aplica.

Frases de precaução de destinação final

Não se aplica.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

O produto é uma substância.

Componentes perigosos

| Nome Químico |  | Nº CAS | Concentração (%p/p) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ácido Cítrico |  | 77-92-9 | 99,0 – 100,0 % |
| Classificação GHS: | Toxicidade aguda (Dérmica) – Categoria 5 Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A |  |  |

# 4. Medidas de primeiros-socorros

Informações gerais: Deve-se sair da área perigosa o mais rapidamente possível. Apresentar esta FDS ao médico de plantão.

Em caso de:

Contato com a pele

Retire a roupa e os calçados contaminados. Lave as roupas e calçados contaminados antes de usá-los novamente. Lavar a pele com água por pelo menos 15 minutos. No caso do desenvolvimento de qualquer sintoma, consulte um médico.

Contato com os olhos

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância por pelo menos 15 minutos, protegendo o olho não afetado e mantendo sempre o olho aberto enquanto forem enxaguados. Retirar as lentes de contato, se utilizá-las e se for fácil. Procurar acompanhamento médico imediatamente, de preferência de um oftalmologista.

Inalação

Remover imediatamente a vítima para o ar livre. Se a vítima não respirar, aplicar respiração artificial. Se a respiração for difícil, deve ser administrado oxigênio por pessoal qualificado. Conduza a vítima para um local arejado onde ela possa ficar em uma posição confortável. Remova cintos, colares, gravatas e qualquer outro adereço que prejudique a respiração. Colocar a vítima em posição de repouso. Caso ocorra a manifestação de algum sintoma, consulte um médico.

Ingestão

Se a pessoa estiver consciente, enxaguar a boca com água e fazer ela tomar bastante água. Caso essa ingestão produza ânsia de vômito na vítima, pare imediatamente de oferecer água para a vítima. Jamais colocar algo na boca de alguém inconsciente. Conduza a vítima para um local arejado onde ela possa ficar em uma posição confortável. Remova cintos, colares, gravatas e qualquer outro adereço que prejudique a respiração. Caso ocorra a manifestação de algum sintoma, consulte um médico. Não provocar vômito.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Os principais sintomas e efeitos são:

Sintomas por inalação: Pode causar tosse e irritação na garganta e respiração curta.

Sintomas dérmicos: Pode causar irritação, ardor e vermelhidão.

Sintomas oculares: Pode causar ardência, lacrimejamento, vermelhidão, inchaço e visão turva.

Sintomas por ingestão: Pode causar náuseas, vômito, dor abdominal, dor de garganta, danos às mucosas e salivação excessiva.

Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário.

Tratar de acordo com os sintomas. Sem antídoto específico.

5. Medidas de Combate a Incêndio

# Meios de extinção

# CO₂, espuma resistente ao álcool ou pó químico. Em caso de pequenos incêndios, o uso de spray d'água pode ser necessário.

# Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Jato d'água de grande vazão é um meio inadequado de extinção, pois pode espalhar as chamas e disseminar o incêndio.

Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para o esgoto ou para os cursos de água. Cuidado: um pó muito fino disperso desta substância pode formar uma mistura explosiva com o ar.

Procure combater o fogo a uma distância segura, se precisar utilize mangueiras com suporte fixo ou canhão monitor. Afaste-se imediatamente caso ouça o som crescente do dispositivo de segurança/alívio ou em caso de descoloração do tanque.

Produtos de combustão: óxidos de carbono (COx) e fumos tóxicos.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Equipamentos de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo que ofereça proteção contra o calor. Os recipientes envolvidos no incêndio devem ser resfriados com spray d’água. Afaste os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco.

Colete a água contaminada utilizada no combate ao incêndio. Ela deve ser descartada de acordo com as normas locais vigentes.

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Evitar o contato com a pele, os olhos e o vestuário. Não respirar os vapores/aerossóis.

Se afastar imediatamente, em todas as direções, de uma distância de 50 m do sinistro. Evacuar todas as pessoas da área, deixando-a livre para ação dos funcionários capacitados e com equipamentos adequados. Não permita o acesso de pessoas não autorizadas.

Para o pessoal do serviço de emergência

Devem usar equipamento de proteção individual adequado e proteção respiratória autônoma. Assegurar ventilação adequada. Retirar todas as fontes de ignição. Não permita o acesso de pessoas não autorizadas. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de proteção adequadas. Elimine todas as fontes de ignição.

Precauções ao meio ambiente

Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Controlar e recuperar o produto com meios mecânicos. Coletar e selar em um recipiente apropriado devidamente rotulado para descarte de acordo com os regulamentos locais. Manter em recipientes fechados adequados até a disposição. Usar apenas ferramentas que não produzam faíscas.

Lavar a região contaminada com água em abundância, tomando o cuidado para descartar a água utilizada nesta limpeza da mesma forma que o produto vazado.

7. Manuseio e Armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Utilizar proteção individual. Utilize equipamento antifaiscante e à prova de explosão. Evite a formação de aerossol e poeiras. Não respirar vapores/poeira. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.

Todo equipamento utilizado no manuseio deve estar eletricamente aterrado.

Garanta ventilação nas áreas de estocagem e de trabalho e proporcione troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho. Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

Evitar contato com a pele, mucosas, olhos e vestuário. Limpar cuidadosamente as superfícies contaminadas. Lavar a seco as roupas contaminadas antes de reutilizar. Mãos, braços e rosto devem ser lavados antes de intervalos e no final da jornada de trabalho.

Condições de armazenamento seguro

Armazenar em local fresco, bem ventilado e longe da luz solar. Manter afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Mantenha as embalagens hermeticamente fechadas e proteger da umidade para evitar o empedramento do produto.

Armazenar separado de agentes oxidantes fortes, bases fortes, nitratos metálicos e metais.

Embalagens próprias: Polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno e vidro.

Mais informações de armazenamento:  Manter afastado de alimentos, lavar as mãos com água, sabão e cremes de limpeza, antes de qualquer pausa e no final do período de trabalho. Manter boas práticas de higiene pessoal.

8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Componente com parâmetro a se controlar no ambiente de trabalho

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Medidas de controle de engenharia

Trabalhar em ambiente com sistema de ventilação de exaustor efetiva. Assegurar-se que o lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos do local de trabalho.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos e face

Óculos de segurança bem ajustados. Use equipamentos aprovados de acordo com as normas governamentais correspondentes.

Proteção das mãos

Usar luvas impermeáveis de borracha nitrílica ou PVC.

Proteção respiratória

No caso de formação de vapores ou de aerossol usar aparelho respiratório com filtro aprovado. Utilizar máscara cobrindo todo o rosto provida de: Filtro Combinado ABEKP.

Em caso do desenvolvimento de poeiras, utilizar dispositivo filtrador de partículas (NE 143). P1 (filtra pelo menos 80% das partículas em suspensão, código de cores: Branco).

Proteção do corpo e da pele

Traje de proteção.

Medidas de higiene

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Controle de Riscos Ambientais

Recomendação geral: tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água.

Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas

9. Propriedades Físicas e Químicas

Estado Físico (25°C): Sólido.

Cor: Branco ou incolor.

Odor: Inodoro.

Massa molecular: 192,12 g/mol.

Ponto de fusão/ Ponto de congelamento: 153 ºC.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de Ebulição (ºC):  Não aplicável.

Ponto de Inflamação (ºC) - Método Pensky-Martens Vaso Fechado:  Não aplicável.

Inflamabilidade: Não classificado como risco de inflamabilidade.

Limite de explosividade/inflamabilidade: Dados não disponíveis.

Temperatura de autoignição (°C): Dados não disponíveis.

Temperatura de decomposição: 175 °C.

pH sol. aquosa 5,0% (p/v), 25°C: 1,50 – 2,10.

Densidade, 20 °C: 1,640 – 1,690 g/cm³.

Pressão de vapor: Dados não disponíveis.

Densidade de vapor relativa (ar = 1): Dados não disponíveis.

Característica da partícula: Dados não disponíveis.

Risco de explosão: Baseado em sua estrutura, o produto não deve apresentar risco de explosão.

Propriedades Oxidantes: Baseado em sua estrutura, o produto não deve apresentar propriedades oxidantes.

Coeficiente de partição (n-octanol/água): -1,72.

Viscosidade dinâmica, 25 °C: Não aplicável.

Solubilidade em Água: Solúvel.

Solubilidade em Álcool Etílico: Solúvel.

Taxa de Evaporação: Dados não disponíveis.

10. Estabilidade e Reatividade

Reatividade

O produto não apresenta riscos relativos à reatividade se armazenado e utilizado conforme as indicações.

Estabilidade química

O produto é estável quimicamente sob condições ambiente padrão.

Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma conhecida.

Condições a serem evitadas

Evitar temperaturas extremas, fontes de ignição, luz solar direta e exposição prolongada ao ar e umidade.

Evite a formação de poeira.

Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes, bases fortes, nitratos metálicos e metais.

Produtos perigosos de decomposição

Se armazenado e manuseado conforme as indicações, nenhum produto perigoso de decomposição é esperado. Produtos perigosos da decomposição: óxidos de carbono. Em caso de temperaturas elevadas ou incêndio, fumos tóxicos e óxidos de carbono (COx) podem ser produzidos.

11. Informações Toxicológicas

Informações toxicológicas do produto

Toxidade aguda - Oral

DL50 estimada para testes com ratos é > 5.400 mg/kg.

Método: Diretriz 401 OECD (Toxidade aguda oral).

Toxicidade aguda - Inalação

Dados insuficientes para classificação.

Toxicidade aguda – Dérmica

DL50 estimada para testes com ratos de > 2.000 mg/kg bw.

Método: Diretriz 402 OECD (Toxicidade dérmica aguda).

Corrosão/irritação da pele

Estudos realizados em coelhos indicaram que a substância não causa irritação para a pele.

Método: Diretriz 404 OECD (Irritação e corrosão aguda dérmica).

Lesões oculares graves/ irritação ocular

Testes em coelhos indicam que o ácido cítrico gera vermelhidão da conjuntiva e edema da conjuntiva, sendo estes danos reversíveis num período entre 14 e 21 dias.

Método: Diretriz 405 OECD (Irritação aguda e corrosão ocular).

Sensibilização da pele

Não é esperado que o produto cause sensibilização da pele.

Sensibilização respiratória

Quando voluntários humanos saudáveis e não fumantes foram desafiados com solução nebulizada de ácido cítrico, foi observado um maior estímulo de tosse com taxas de fluxo inspiratório mais baixas. Este efeito, no entanto, não é suficiente para a classificação da substância.

Fonte: dossiê do ECHA.

Mutagenicidade em células germinativas

A substância não induz aberrações cromossômicas em células germinativas.

Método: Diretriz 475 OCDE (Teste de aberração de cromossomos da medula óssea em mamíferos).

Carcinogenicidade

Não é esperado que o produto apresente potencial carcinogênico. Destaca-se que o produto e seus componentes não constam nas listas da IARC e nem da OSHA.

Toxicidade à reprodução

Não classificado como tóxico à reprodução.

Fonte: dossiê do ECHA.

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única

Dados insuficientes para classificação. Pode causar irritação respiratória local, porém nenhuma toxicidade sistêmica foi observada em órgãos internos como fígado, rins, pulmões ou cérebro após exposição única.

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida

Não se espera toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico por exposição repetida a este produto.

Perigo por aspiração

Não se espera que o produto apresente perigo por aspiração.

12. Informações Ecológicas

Informações toxicológicas do Produto

Toxicidade para os peixes

CL50 para testes de 48 h com o peixe Leuciscus idus melanotus apresenta valores de 440 mg/L.

Método: Diretriz 203 OECD (Toxicidade aguda em peixes).

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos

CE50 para testes de 24 h com a Daphnia magna apresenta valores de 1535 mg/L.

Fonte: dossiê do ECHA.

Toxicidade para plantas aquáticas

Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

O produto é rapidamente biodegradável.

Potencial bioacumulativo

O produto tem baixo potencial bioacumulativo.

Mobilidade no solo

Dados não disponíveis.

Outros efeitos adversos

Efeito prejudicial devido à mudança do pH. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

Esta substância deve ser queimada em um incinerador adequado, equipado com pós-combustor e purificador. Contate um serviço profissional licenciado de eliminação de resíduos para descartar este material. Não descartar em rios, lagos, esgotos e correntes hídricas.

Embalagens contaminadas

Descarte como produto não utilizado.

14. Informações sobre o Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Este produto não está classificado como perigoso para o transporte de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022.

15. Regulamentações

Portaria nº 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora “NR 26”, que trata de Sinalização de Segurança).

Portaria 704/15 do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 28/05/2015) que altera a Norma Regulamentadora nº 26 (NR 26) - Sinalização de Segurança. Esta Portaria incluiu o item 26.2.2.5 na Norma Regulamentadora nº 26, aprovada pela Portaria 3214/1978, com redação dada pela Portaria 229/2011, com a seguinte redação: "Os Produtos notificados ou registrados como Saneantes na ANVISA estão dispensados do cumprimento das obrigações de rotulagem preventiva estabelecidas pelos itens 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 e 26.2.2.3 da NR 26."

Decreto 2.657 de 03/07/1998 - promulga a Convenção Nº 170 da OIT, relativa à segurança na utilização de produtos químicos no trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.

O Decreto nº 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convenção Nº 170 da OIT).

NORMA ABNT NBR 14725 - Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.

NR-26 (MTE) - Sinalização de Segurança.

Lei 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor.

Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra; é responsabilidade do usuário assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislação local, federal, estadual e municipal.

16. Outras Informações

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com a MSDS/FDS do fabricante e com as orientações da NBR 14725 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas na FDS representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e na literatura técnica. Qualquer outro uso do produto, envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuário”.

REFERÊNCIAS:

[ABNT NBR 14725: 2023] – Ficha com Dados de Segurança (FDS)

[RESOLUÇÃO Nº 2998/22 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[NR-26 (MTE)] - Sinalização de Segurança.

[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency

[TERRESTRE, FERROVIAS, RODOVIAS]: Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIÁRIO (MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): código International Maritime Dangerous Goods - Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ);

AÉREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

*Abreviações:

NA: Não Aplicável

ND: Não disponível

DL₅₀: dose letal para 50% da população infectada

CL₅₀: concentração letal para 50% da população infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para uma exposição contínua de 15 minutos

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional.

ACGIH: desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.

IMDG: Internacional Maritine Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos via marítima.

DMEL: Nível Derivado de Efeito Mínimo

DNEL: Nível Derivado sem Efeito

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos.

OIT - Organização Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

| REVISÃO | ITEM | ALTERAÇÕES | DATA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-12 | Revisão de propriedades, inclusão de nome INCI, formatação do documento, atualização de dados toxicológicos e ecológicos. | 14/01/26 | Kerolain Faoro |